## 自行监测方案

单位名称：     金烨钢铁集团有限公司

目 录

一、企业概况	3

（一）公司概况	3

（二）生产工艺简述	4

（三）污染源治理情况	6

二、自行监测开展情况简介	8

（一）编制依据	8

（二）监测手段和开展方式	8

（三）在线自动监测情况	8

三、手工监测内容	9

（一）废气监测方案	9

（二）厂界噪声监测	12

（三）排污单位周边环境质量监测	13

四、手工监测质量保证	13

（一）手工监测质量保证	13

（二）自动监测质量保证	15

五、执行标准	15

# 一、企业概况

## （一）公司概况

金烨集团位于长治市壶关经济开发区集店乡闫家河村，集团下设金烨钢铁集团铸造有限公司、金烨钢铁集团有限公司、金烨钢铁集团特钢有限公司、山西中钢再生资源回收利用有限公司，均位于集团公司厂区内。始终秉承“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，积极响应国家产业政策。形成了体系完备的钢铁产业链，是一家集炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业。同时还配套建设有智能工业物流园、现代农业开发、自备铁矿等转型项目。

金烨钢铁集团特钢有限公司，于2021年加入金烨集团。本公司主要装备有一台600吨混铁炉、1座60t转炉及俩台五机五流连铸机，拥有95万吨钢的生产能力。厂区内建设有处理量为410m3/日的生活污水处理厂，收集来自厂区生活污水及开发区生活污水，处理工艺为：调节池+消毒+软化+MBR膜+格栅。处理后的生活污水全部作为生产用水使用，厂区还建设有一座2000m3的雨水收集池，用于收集雨水作为生产用水使用。

表1-1  公司基本信息表

| 单位名称 | 金烨集团有限公司（金烨钢铁集团特钢有限公司） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位所在地 | 山西省长治市壶关县常平经济开发区闫家河村 |  |  |
| 经济性质 | 私企有限公司 | 所属行业类别 | 炼钢 |
| 投产时间 | 2005年3月 | 企业规模 | 年产50万吨热轧钢 |
| 地理位置 | 经度：113°13′16.00″ 纬度：36°8′23.00″ | 厂区面积 | 50亩 |
| 从业人数 | 200人 | 污染类别 | 废气、废水、噪声 |
| 联系人 | 鲁怀亮 | 联系方式 | 13015368578 |

手续审批情况

金烨钢铁集团有限公司注重环境治理工作，环保审批手续齐全。于2017年12月办理了排污许可证，并按规范要求开展自行监测，按时提报执行报告工作，2020年11月进行了排污许可证的延续申领。现有的投产项目已全面落实环评及环评批复中提出的环境保护措施，严格按照“三同时”、“三体系”要求建立相对应的环境保护制度，所有投产项目均已完成环保竣工验收工作。

表1-2  金烨钢铁集团有限公司主要项目环保合规情况

| 序号 | 项目名称 | 生产规模 （万t/a） | 环评批复 | 竣工环保验收 | 排污许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265m2烧结机 | 292 | 山西省生态环境厅于2020年7月28日以晋环审批函[2020]296号予以批复 | 2020年12月3日，自主竣工环保验收完成 | 排污许可证编号：911404277701221435001P；有限期限：自2020年12月31日至2025年12月30日 |
| 2 | 1×450m3高炉 | 55.0 | 长治市环境保护局于2017年10月26日以长环函[2017]189号文予以环保备案 |  |  |
| 3 | 1×60t转炉及配套连铸机 | 95.0 |  |  |  |
| 4 | 1×404m3高炉 | 55.0 | 长治市环境保护局于2018年12月29日以长环函[2018]172号文对1号高炉（1×404m3高炉）予以环保备案 |  |  |
| 5 | 2条50万t/a轧钢生产线 | 100.0 | 晋环函[2009]430号，山西省环境保护厅 | 长环函[2014]341号长治市环境保护局 |  |

## （二）生产工艺简述

转炉炼钢生产工艺：

（1）铁水供应

铁水来自于炼铁厂，炼钢厂和炼铁厂都是金烨钢铁集团有限公司的下属企业，铁水自高炉固定流嘴进入铁水罐，由火车通过铁路运输到炼钢厂。

（2）转炉炼钢

铁水罐通过起重机将铁水加入到混铁炉中，由混铁炉的下部进入炉下铁水罐车，经称重后由起重机将铁水罐中的铁水加入到转炉内进行冶炼。炼钢需要的废钢经称重后由起重机加入到转炉中，熔剂由转炉顶部的料仓加入到转炉中。混铁炉的公称容量600t，转炉的规格型号为60t。

炼钢过程主要是将生铁中的碳和杂质元素转变为各种氧化物并使其进入炉气或炉渣中而分离出去。氧气顶吹转炉主要是以液体生铁作为原料，利用铁水的物理热及元素氧化反应放出的化学热作为热源来进行冶炼，氧气顶吹转炉所用的氧气为工业纯氧，通过氧枪将高压氧自炉顶开口处吹入炉内的铁水中，氧化反应迅速进行，短时间内放出大量热以提高熔池温度。冶炼时间一般控制在35分钟内。

（3）连铸浇注

冶炼合格的钢水用钢水包被吊运至连铸回转台，当回转台转到浇注位置后，从钢水包的下部将钢水注入到中间罐中，钢水再由水口将钢水分配到结晶器中，结晶器是连铸机的核心设备，它能使铸件成形并迅速凝固结晶，拉矫机与结晶振动装置共同作用，将结晶器内的铸件拉出，经冷却后，切割成一定长度的料坯。料坯经冷却、打号后进行下线堆放。方形连铸坯通过辊道直接送往轧钢厂加工。

图1-1 炼钢生产工艺及产污节点图

## （三）污染源治理情况

### 一、废气污染源及治理情况

1、有组织废气

- 原料料仓烟气：集尘罩+除尘器系统。

- 混铁炉烟气：集尘罩+低压脉冲布袋除尘净化。

- 一次转炉烟气：采用新型OG湿法除尘

（4）二次转炉烟气：采用密闭罩收集，集中选用低压脉冲布袋除尘器净化。

- （5）三次转炉烟气：采用低压脉冲布袋除尘器净化

2、无组织废气

（1）炼钢车间：建设全密闭厂房。

（2）厂区：洒水车、真空吸尘车对厂区场地和道路进行喷洒和清扫作业，所有物料运输车辆加盖抑尘篷布。废气治理情况具体见表1-3。

表1-3 废气治理情况一览表

| 类别 | 污染源 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放点位 编号 | 排气筒数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 二次转炉除尘 | 布袋除尘 | 18.5m | DA005 | 1个 |
|  | 一次转炉 | 新型OG湿法除尘 | 50m | DA004 | 1个 |
|  | 混铁炉 | 布袋除尘 | 21.5m | DA003 | 1个 |
|  | 原料区(筛分废气) |  | 23.5m | DA001 | 1个 |
|  | 三次转炉 |  | 18.5m | DA006 | 1个 |
| 无组织 废气 | 炼钢车间 | 建设全密闭厂房 | / | / | / |
|  | 厂区 | 洒水车、真空吸尘车对厂区场地和道路进行喷洒和清扫作业，所有物料运输车辆加盖抑尘篷布 | / | / | / |

### 二、废水情况

- 设备间接冷却废水：主要来自转炉本体、烟罩水封、除尘风机及精炼炉等热设备的冷却用水，水质不受污染，经旁滤器和水质稳定装置，排污水补充到煤气洗涤水系统循环使用。

- 设备直接冷却废水：设备间接冷却废水设备和产品的直接冷却废水主要来自连铸机二冷却、辊道、开路冷却、冲氧化铁皮、钢坯火焰清理的设备冷却产生的废水，经铁皮沟流至漩流沉淀池，经初步沉淀后，由漩流井泵加压送至化学除油器，除油后由过滤泵加压经过滤器、冷却塔流回二冷水池，循环使用。

- 生产工艺过程废水。主要来自炼钢一次烟气净化产生的废水经沉淀、冷却等处理后循环使用。

（4）雨水厂区还建设有一座2000m3的雨水收集池，用于收集雨水作为生产用水使用。雨水监测按照金烨钢铁集团特钢有限公司（原山西常平钢铁轧钢有限公司）方案中的雨水监测要求执行。

### 三、噪声

噪声声源主要有各种风机、放散阀等产生的空气动力性噪声，水泵运转时产生的电磁噪声，混铁炉、转炉在生产工程中产生的噪声。对生产过程中的空气动力性噪声源采取消声、隔声措施，对机械动力性噪声采取隔声、基础减振等措施，对转炉、混铁炉的运行噪声采用在车间内建操作隔音室，同时利用厂房建筑结构可有效地降低设备噪声。

噪声源信息内容见表1-4。

表1-4  主要噪声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次除尘风机房风机、原料区运输设备 | 厂区东面及南面 |
| 2 | 渣处理间车辆及设备、混铁炉风机房风机 | 厂区东面及北面 |
| 3 | 混铁炉风机房风机、炼钢主厂房机械设备、渣处理间车辆及设备 | 厂区北面及西面 |
| 4 | 原料区运输设备、炼钢主厂房机械设备 | 厂区西面及南面 |

### 四、固体及危险废物

- （1）一般废物：主要有来自转炉的钢渣等。其中含铁尘泥全部返回烧结作原料使用；钢渣经过水闷、破碎、筛分、磁选，捡出的废钢作为原料回用；10%的尾渣回用于烧结作为辅料使用，其余用于制砖或道路和建筑地基材料。

（2）危险废物：主要为机械设备润滑产生的废矿物油，我厂严格按照国家或地方规定的危废转移制度处置废矿物油，外售给有资质的危废接收单位，转移过程办理相关危废转移手续。

# 二、自行监测开展情况简介

## （一）编制依据

1、依据《长治市2020年重点排污单位名录》，本单位属非重点排污单位；依据《固定污染源排许可分类管理名录》（2019年版），本单位为重点管理单位。

2、自行监测方案编写依据

（1）《长治市环境保护局关于切实做好2021年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》长环生态[2021]1号文件要求；

（2）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）；

（3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）；

（4）《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）；

（5）《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）；

（6）《山西常平钢铁轧钢有限公司排污许可证》及《环境影响评价报告书》等资料要求开展工作。

## （二）监测手段和开展方式

自行监测手段为手工监测和自动监测相结合。

自动监测项目：转炉二次废气除尘（颗粒物）为自动监测，转炉二次废气除尘烟囱上安装有自动监测设施。

手工监测项目：转炉一次废气除尘、转炉三次除尘、原料区除尘、混铁炉除尘的颗粒物是手工监测。因我公司不具备手工监测项目的自行监测能力，故委托山西省检验检测资质认定的山西天和盛环境检测有限公司代为展开监测。

## （三）在线自动监测情况

我厂在线监测系统均已联网并验收，运维厂家为山西蓝宇环保科技有限公司，在线自动监测情况见表2-1

表2-1    自动在线监测设备一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测设备名称、 型号 | 设备厂家 | 是否联网 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转炉二次废气烟筒 | 颗粒物 | LFS1000-MO | 安荣信科技（北京）有限公司 | 是 | 是 |

# 三、手工监测内容

## （一）废气监测方案

### 1、废气监测内容

废气监测样品个数均为每次非连续采样至少3个，监测项目均为颗粒物，有组织废气监测要求为：记录工况、生产负荷、烟气参数等，废气经除尘处理达标后集中排放到大气中；无组织废气监测要求为：记录风速、风向、气温、气压等，废气直接排放到大气中。废气主要排放源、废气排放口数量、监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。

表3-1    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源 类型 | 污染源 名称 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 原料区废气 | 除尘后 | 颗粒物 | 1次/2年，3个/次 | 生产设备运行稳定，治理设施运行正常；同步记录工况、生产负荷、烟气参数等 |
| 2 |  | 混铁炉废气 | 除尘后 | 颗粒物 | 1次/年，3个/次 |  |
| 3 |  | 转炉一次 废气 | 除尘后 | 颗粒物 | 1次/2年，3个/次 |  |
| 4 |  | 转炉三次废气 | 除尘后 | 颗粒物 |  |  |
| 5 | 无组织废气 | 炼钢车间 | 设在生产厂房门窗、气楼等排放口处选取4个测点，并选浓度最大值 | 颗粒物 | 1次/年， 3个/次 | 同步记录风速、风向、气温、气压等 |
| 6 |  | 厂界 | 厂界上风向1个参照点， 下风向设3个监控点 | 颗粒物 | 1次/季度，3个/次 |  |

### 废气监测点位示意图

监测断面：Ø=3m

混铁炉

布袋

除尘

器

4m

20m

16m

地面

①有组织废气监测点位示意图

图3-1   混铁炉废气监测点位示意图

湿电

除尘

器

转炉一次

监测断面：Ø=1.2m

16m

50m

33m

地面

图3-2   转炉一次废气监测点位示意图

布袋除尘器

转炉三次

监测断面：Ø=2.2m

8.8m

19.5m

16.3m

地面

图3-3   转炉三次废气监测点位示意图

15m

监测断面：Ø=1.2m

8m

原料区

布袋

除尘

器

12m

地面

图3-4   原料区废气监测点位示意图

布袋除尘器

转炉三次

监测断面：Ø=2.2m

8.8m

19.5m

16.3m

地面

图3-5   炼钢车间无组织废气监测点位示意图

○1#

○4#

2#○

○3#

炼钢车间

北

窗 户

窗 户

卷闸门

卷闸门

②无组织监测点位示意图

北

○4#

○1#

○3#

○2#

混铁炉

风机房

风机房

渣处理间

炼钢主厂房

一次除尘风机房

原料区

大门

注：无组织测点为无组织废气浓度最大点

图3-6   厂界及车间无组织废气监测点位示意图

### 3、废气监测方法及使用仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表3-2。

表3-2  废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 类别 | 监测 项目 | 样品保存 方法 | 方法 依据 | 分析方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 滤筒采集后封口向内折叠，竖直放回采样盒中 | 采样 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 | YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪 | 1.0 mg/m3 |
|  |  |  | 分析 |  | AUW120D型分析天平 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 密封保存 | 采样 | 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 55-2000 | MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 0.001 mg/m3 |
|  |  |  | 分析 | 重量法GB/T 15432-1995 | TXD124型分析天平 |  |

## （二）厂界噪声监测

### 1、厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表3-3。

表3-3  厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周1m外布设8个监测点 | 厂界噪声 | 1次/季， （昼、夜各一次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688 型多功能声级计 |
| 李掌村设布设1个监测点 | 敏感点噪声 |  | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 |  |

### 2、监测点位示意图

图例：△表示敏感点噪声监测点位   ▲表示厂界噪声监测点位

北

李掌村

9#

▲1#

▲2#

▲3#

▲4#

▲5#

6#▲

7#▲

8#▲

1m

混铁炉风机房

渣处理间

炼钢主厂房

一次除尘风机房

原料区

大门

图3-7   厂界噪声监测点位示意图

## （三）排污单位周边环境质量监测

环境影响评价报告书及其批复未要求企业进行周边环境质量监测，因此未开展。

# 四、手工监测质量保证

## （一）手工监测质量保证

为了保证检监测结果的准确性和代表性，监测时要依据《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）、《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

- 工况：监测期间企业生产及环保设施运行正常，并记录生产工况及受测设备负荷。

- 机构和人员要求：山西天和盛环境检测有限公司于2016年11月17日取得山西省质量技术监督局颁发的资质认定证书（证书编号：160412050966），证书有效期至2022年2月17日，企业人员熟练掌握专业知识，并经培训合格后持证上岗。具体人员及上岗证号见表3-5。

表3-5   监测人员情况表

| 姓 名 | 刘钰斌 | 吕 翰 | 王登昌 | 冯 浩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | THS2019032 | THS2017020 | THS2019019 | THS2019024 |

3、监测分析方法：现场采样按国家有关监测技术规范执行，样品分析采用国家标准分析方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法。废气分析方法见表3-2，噪声分析方法见表表3-3。

4、监测分析仪器：所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格，且在有效期内，并在监前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确，监测分析仪器具体见表3-6。

表3-6   监测分析仪器表

| 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 检定有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪 | 73-2 | 2020.12.22 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| AUW120D型分析天平 | 55-2 | 2020.11.25 |  |
| AWA6022A型声校准器 | 14-2 | 2020.12.01 |  |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 72-8 | 2021.05.19 | 山西安弘检测技术有限公司 |
|  | 72-9 | 2021.05.19 |  |
|  | 72-10 | 2021.05.19 |  |
|  | 72-11 | 2021.05.19 |  |
| AWA5688型多功能声级计 | 71-1 | 2020.10.07 | 山西省计量科学研究院 |

- 有组织废气：废气监测时，严格按照技术规范要求，对设备流量等参数进行校准，并在正常工况下进行测试并做现场空白，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。自动监测设备质控措施采取现场比对的形式进行。

6、无组织废气：对设备流量等参数进行校准，监测分析过程中要做到：采样高度1.5米，风力小于3.0m/s时进行，如遇雨雪、雷电、大风天气时，应停止采样。

7、噪声：依据噪声监测规范中的规定，对设备流量等参数进行校准，厂界噪声监测时测点应高于围墙1.2m以上，且设置于声源和敏感点方向上，测量应在无无雪、无雷电、无大风天气时，风力小于5.0m/s时进行。

8、样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。

9、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## （二）自动监测质量保证

1、每季度委托第三方环境监测机构山西天和盛环境检测有限公司对废气自动监控设施进行比对监测。

2、运维人员要求：委托山西蓝宇环保科技有限公司负责在线自动连续监测系统的运行和维护。

3、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

# 五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表5-1。

表5-1 污染物排放执行标准

| 序号 | 污染源类型 | 污染源 名称 | 标准名称 | 监测项目 | 标准限值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 混铁炉 | 钢铁工业大气污染物排放标准（山西省DB14/2249-2020） | 颗粒物 | 10mg/m3 | 现行标准 |
| 2 |  | 一次转炉 |  | 颗粒物 | 30mg/m3 |  |
| 序号 | 污染源类型 | 污染源 名称 | 标准名称 | 监测项目 | 标准限值 | 确定依据 |
| 3 | 有组织废气 | 原料区 | 钢铁工业大气污染物排放标准（山西省DB14/2249-2020） | 颗粒物 | 10mg/m3 | 现行标准 |
| 4 |  | 三次转炉 |  | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 5 |  | 二次转炉 |  | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 5 | 无组织废气 | 炼钢车间 | 钢铁工业大气污染物排放标准（山西省DB14/2249-2020） | 颗粒物 | 8.0mg/m3 | 现行标准 |
| 6 |  | 厂界 |  | 颗粒物 | 1.0mg/m³ |  |
| 7 | 厂界噪声 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348- 2008 2类 | 昼间 | 60dB（A） | 环评 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50dB（A） |  |
| 8 | 敏感点噪声 | 李掌村 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 1类 | 昼间 | 55dB（A） |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 45dB（A） |  |

金烨钢铁集团有限公司